- Таблица 1.

- Размеры комов, ям, траншей для посадки

- деревьев и кустарников

┌────────────────┬─────┬─────┬─────────────────┬─────┬──────┬─────────────┐

│  Наименование  │Объем│ Ед. │     Размер      │Объем│Площ. │   Расход    │

│    посадок     │кома,│изм. │ посадочных ям,  │ямы, │ ямы, │растительной │

│                │куб. │     │        м        │куб. │кв. м │  земли при  │

│                │  м  │     │                 │  м  │      │   замене    │

│                │     │     │                 │     │      ├──────┬──────┤

│                │     │     │                 │     │      │ 50%  │ 100% │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Саженцы без     │     │     │                 │     │      │      │      │

│кома: хвойные   │  -  │ шт. │ 1,0 x 1,0 x 0,8 │0,63 │ 0,79 │ 0,25 │0,565 │

│лиственные      │  -  │ шт. │ 0,7 x 0,7 x 0,6 │0,27 │ 0,38 │ 0,11 │0,241 │

│Для деревьев с  │     │     │                 │     │      │      │      │

│комом:          │     │     │                 │     │      │      │      │

│0,8 x 0,8 x 0,5 │0,25 │ шт. │1,5 x 1,5 x 0,85 │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │

│1,0 x 1,0 x 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │

│1,3 x 1,3 x 0,6 │1,01 │ шт. │2,2 x 2,2 x 0,85 │4,11 │ 4,84 │ 1,24 │ 2,97 │

│1,5 x 1,5 x 0,6 │1,46 │ шт. │2,4 x 2,4 x 0,85 │5,18 │ 5,76 │ 1,49 │ 3,35 │

│1,7 x 1,7 x 0,6 │1,88 │ шт. │2,6 x 2,6 x 0,85 │6,08 │ 6,76 │ 1,68 │ 3,79 │

│2,0 x 2,0 x 0,6 │3,20 │ шт. │2,9 x 2,9 x 1,05 │8,83 │ 8,41 │ 2,25 │ 5,06 │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Кустарники:     │     │     │                 │     │      │      │      │

│Однорядн. живая │  -  │п. м.│    0,5 x 0,5    │0,25 │ 0,5  │ 0,1  │0,225 │

│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │

│Двухрядн. живая │     │п. м.│    0,7 x 0,7    │0,35 │ 0,7  │ 0,14 │0,315 │

│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Кустарники в    │  -  │ шт. │    0,5 x 0,5    │0,14 │ 0,29 │0,057 │0,127 │

│группах б/кома  │     │     │                 │     │      │      │      │

│Для кустарников │     │     │                 │     │      │      │      │

│с комом:        │     │     │                 │     │      │      │      │

│Д - 0,5 Н - 0,4 │0,08 │ шт. │   1,0 x 0,65    │0,51 │ 0,79 │ 0,17 │ 0,39 │

│Д - 0,8 Н - 0,5 │0,25 │ шт. │   1,5 x 0,85    │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │

│Д - 1,0 Н - 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │

└────────────────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

- Таблица 2.

- Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

- В миллиметрах

| Уклон пандуса (соотношение) | Высота подъема |
| --- | --- |
| От 1:8 до 1:10 | 75 |
| От 1:10,1 до 1:12 | 150 |
| От 1:12,1 до 1:15 | 600 |
| От 1:15,1 до 1:20 | 760 |

- Таблица 3.

- Состав игрового и спортивного оборудования

- в зависимости от возраста детей

┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│    Возраст    │      Назначение      │     Рекомендуемое игровое и      │

│               │     оборудования     │    физкультурное оборудование    │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    А) Для тихих  игр,│    - песочницы                   │

│преддошкольного│тренировки            │                                  │

│возраста       │усидчивости,          │                                  │

│(1 - 3 г.)     │терпения,     развития│                                  │

│               │фантазии:             │                                  │

│               │    Б) Для  тренировки│    -      домики,       пирамиды,│

│               │лазания,       ходьбы,│гимнастические    стенки,    бумы,│

│               │перешагивания,        │бревна, горки                     │

│               │подлезания,           │    - кубы деревянные 20  x  40  x│

│               │равновесия:           │15 см;                            │

│               │                      │    - доски  шириной  15,  20,  25│

│               │                      │см, длиной  150,  200  и  250  см;│

│               │                      │доска  деревянная  -  один   конец│

│               │                      │приподнят на высоту 10 - 15 см;   │

│               │                      │- горка с  поручнями,  ступеньками│

│               │                      │и  центральной  площадкой,   длина│

│               │                      │240   см,   высота   48   см    (в│

│               │                      │центральной     части),     ширина│

│               │                      │ступеньки - 70 см;                │

│               │                      │    -  лестница-стремянка,  высота│

│               │                      │100 или 150 см,  расстояние  между│

│               │                      │перекладинами - 10 и 15 см.       │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    В) Для  тренировки│    - качели и качалки.           │

│               │вестибулярного        │                                  │

│               │аппарата,   укрепления│                                  │

│               │мышечной       системы│                                  │

│               │(мышц спины, живота  и│                                  │

│               │ног),                 │                                  │

│               │совершенствования     │                                  │

│               │чувства    равновесия,│                                  │

│               │ритма, ориентировки  в│                                  │

│               │пространстве:         │                                  │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    А) Для обучения  и│    - пирамиды с  вертикальными  и│

│дошкольного    │совершенствования     │горизонтальными перекладинами;    │

│возраста (3 - 7│лазания:              │    -      лестницы      различной│

│лет)           │                      │конфигурации,    со    встроенными│

│               │                      │обручами, полусферы;              │

│               │                      │    - доска деревянная  на  высоте│

│               │                      │10 -  15  см  (устанавливается  на│

│               │                      │специальных подставках).          │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Б)  Для   обучения│    - бревно со стесанным  верхом,│

│               │равновесию,           │прочно  закрепленное,  лежащее  на│

│               │перешагиванию,        │земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина  │

│               │перепрыгиванию,       │20 - 30 см;                       │

│               │спрыгиванию:          │    - бум  "Крокодил",  длина  2,5│

│               │                      │м, ширина 20 см, высота 20 см;    │

│               │                      │    -    гимнастическое    бревно,│

│               │                      │длина горизонтальной части 3,5  м,│

│               │                      │наклонной - 1,2 м,  горизонтальной│

│               │                      │части  30  или  50   см,   диаметр│

│               │                      │бревна - 27 см;                   │

│               │                      │    -   гимнастическая   скамейка,│

│               │                      │длина 3 м, ширина 20  см,  толщина│

│               │                      │3 см, высота 20 см.               │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    В) Для обучения   │    - горка с поручнями,  длина  2│

│               │вхождению,    лазанью,│м, высота 60 см;                  │

│               │движению            на│    - горка с лесенкой  и  скатом,│

│               │четвереньках,         │длина  240,   высота   80,   длина│

│               │скатыванию:           │лесенки и ската -  90  см,  ширина│

│               │                      │лесенки и ската - 70 см           │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Г)  Для   обучения│    -    гимнастическая    стенка,│

│               │развитию         силы,│высота 3  м,  ширина  пролетов  не│

│               │гибкости,  координации│менее 1 м, диаметр  перекладины  -│

│               │движений:             │22    мм,     расстояние     между│

│               │                      │перекладинами - 25 см;            │

│               │                      │    - гимнастические столбики     │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Д)  Для   развития│    -  стойка   с   обручами   для│

│               │глазомера,    точности│метания в цель, высота 120  -  130│

│               │движений,    ловкости,│см, диаметр обруча 40 - 50 см;    │

│               │для  обучения  метанию│    - оборудование для  метания  в│

│               │в цель:               │виде  "цветка",  "петуха",   центр│

│               │                      │мишени расположен  на  высоте  120│

│               │                      │см  (мл. дошк.) -  150  -  200  см│

│               │                      │(ст. дошк.);                      │

│               │                      │    -  кольцебросы   -   доска   с│

│               │                      │укрепленными колышками высотой  15│

│               │                      │- 20 см,  кольцебросы  могут  быть│

│               │                      │расположены    горизонтально     и│

│               │                      │наклонно;                         │

│               │                      │    - мишени на щитах из  досок  в│

│               │                      │виде    четырех    концентрических│

│               │                      │кругов диаметром 20,  40,  60,  80│

│               │                      │см, центр мишени на высоте  110  -│

│               │                      │120  см   от   уровня   пола   или│

│               │                      │площадки,   круги    красятся    в│

│               │                      │красный (центр), салатный,  желтый│

│               │                      │и голубой;                        │

│               │                      │    - баскетбольные щиты, крепятся│

│               │                      │на     двух     деревянных     или│

│               │                      │металлических стойках  так,  чтобы│

│               │                      │кольцо находилось на  уровне  2  м│

│               │                      │от пола или поверхности площадки. │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    Для         общего│    -    гимнастическая     стенка│

│школьного      │физического развития: │высотой не менее 3  м,  количество│

│возраста       │                      │пролетов 4 - 6;                   │

│               │                      │    -  разновысокие   перекладины,│

│               │                      │перекладина-эспандер           для│

│               │                      │выполнения  силовых  упражнений  в│

│               │                      │висе;                             │

│               │                      │    -     "рукоход"      различной│

│               │                      │конфигурации     для      обучения│

│               │                      │передвижению  разными   способами,│

│               │                      │висам, подтягиванию;              │

│               │                      │    -     спортивно-гимнастические│

│               │                      │комплексы - 5 -  6  горизонтальных│

│               │                      │перекладин, укрепленных на  разной│

│               │                      │высоте,   к   перекладинам   могут│

│               │                      │прикрепляться спортивные  снаряды:│

│               │                      │кольца, трапеции, качели, шесты  и│

│               │                      │др.;                              │

│               │                      │    -   сочлененные    перекладины│

│               │                      │разной высоты: 1,5 - 2,2  -  3  м,│

│               │                      │могут   располагаться   по   одной│

│               │                      │линии или в форме  букв  "Г",  "Т"│

│               │                      │или змейкой.                      │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    Для      улучшения│    - спортивные комплексы;       │

│старшего       │мышечной         силы,│    - спортивно-игровые  комплексы│

│школьного      │телосложения и  общего│(микроскалодромы,   велодромы    и│

│возраста       │физического развития  │т.п.).                            │

└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘

- Таблица 4.

- Минимальные расстояния безопасности

- при размещении игрового оборудования

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки | не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

- Таблица 5.

- Требования к игровому оборудованию

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм. |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м. |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. |

- Приложение

- к  Правила благоустройства территории

- МО «Приморско-Куйский  сельсовет»  НАО

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

- Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:

- , где

- B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;

- - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;

- N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы "пик", суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);

- k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);

- p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице:

- Пропускная способность пешеходных коммуникаций

- Человек в час

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│              Элементы пешеходных коммуникаций              │ Пропускная │

│                                                            │способность │

│                                                            │   одной    │

│                                                            │   полосы   │

│                                                            │  движения  │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с      │         700│

│развитой торговой сетью                                     │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с      │         800│

│незначительной торговой сетью                               │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог     │  800 - 1000│

│(бульвары)                                                  │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пешеходные дороги (прогулочные)                         │   600 - 700│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)     │ 1200 - 1500│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Лестница                                                │   500 - 600│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пандус (уклон 1:10)                                     │         700│

├────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤

│    <*> Предельная пропускная способность,  принимаемая  при  определении│

│максимальных нагрузок, - 1500 чел./час.                                  │

│                                                                         │

│    Примечание.                                                          │

│    Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м.                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘